3. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Рассмотренные выше группировки объектов ОФП в действительности не исчерпывают реального разнообразия их потребительных свойств. Покупателю всегда требуется конкретный объект, отвечающий конкретным технико-экономическим требованиям, обусловленный конкретными условиями его применения. Кроме того, покупателю известно, что испрашиваемый им на рынке объект независимо от своего возраста и физического состояния в процессе эксплуатации должен будет соответствовать определенным, установленным заранее, нормативным (стандартным) требованиям. Так, если покупатель комплектует парк металлорежущего оборудования, то в зависимости от планируемых к производству деталей, характеризующихся определенными геометрическими параметрами, ему понадобятся определенные модели станков.

Пусть, например, требуется изготавливать некоторые изделия, а для их сборки в качестве деталей применяются валы, наибольшие диаметры которых лежат в диапазоне 48-78, а длины – в пределах 800-1800 мм. Обратившись к табл. 3.1., в которой представлены базовые технические характеристики трех моделей токарно-винторезных станков, можно определить, что (при прочих равных условиях), покупатель может выбрать либо модель 16К40, либо две модели - 16К30 и 16К40. Каждому из решений, как это нетрудно видеть, присущи (опять - таки при прочих равных условиях) как положительные, так и отрицательные моменты. Чтобы их оценить, покупатель должен располагать дополнительной информацией, включающей данные о годах выпуска станков, времени и фактических условиях их эксплуатации, степени фактического износа, показателях надежности и ремонтопригодности, возможном уровне эксплуатационных издержек в предстоящем периоде их непосредственного применения и возможных потерях времени вследствие их внезапных отказов.

Выше, при обсуждении потребительных свойств станков, мы применяли выражение «при прочих равных условиях». Оно может, в частности, означать, что покупателю предлагаются станки, не отличающиеся не только техническими характеристиками, указанными в табл. 3.3., но и другими, такими как, например, ремонтной сложностью, уровнем фактического, понимаемого в техническом смысле, износа, обусловленного одинаковыми (реальными) условиями эксплуатации и другими факторами. Однако на вторичном рынке объектов ОФП получить такую информацию, как правило, трудно. Поэтому выбор конкретного станка приходится делать из ряда предлагаемых, каждый из которых превосходит (или хуже) других по одному (или нескольким) характеристикам. Другими словами, информация, обычно имеющаяся в распоряжении эксперта, неоднозначна, не вполне достоверна и расплывчата. Поэтому особое значение при решении проблемы выбора имеют методы, основанные на профессиональном опыте специалистов и интуиции, т.е. методы экспертных оценок. В связи с этим рассмотрим их сущность подробнее.

Табл. 3.1.

| Токарно-винторезные станки | 16К20П | 16К30 | 16К40 |
| --- | --- | --- | --- |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки; мм: |  |  |  |
| над статиной | 400 | 630 | 800 |
| над суппортом | 220 | 350 | 490 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм | 50 | 70 | 80 |
| Расстояние между центрами, мм | - 700, 1000 | 1400, 2000, 2800 | - - 2800 |
| Мощность | 10 | 13, 17, 22 | 18,5 |
| Масса, кг | 2835, 3010 | 4140, 4550, 5100 | 4750 |
| Габариты, мм Длина | - 2505, 2795 | 4145, 4745, 5545 | - |
| Ширина | 1190 | 2010 | 1844 |
| Высота | 1500 | 1545 | 1620 |

Оценка – составная часть работы экономиста и менеджера, выполняемая на основе теории и практики и представляющая собой одно из средств определения значимости некоторого объекта. Специфика оценки определяется и ее объектом. В ней отражаются не все потребительные свойства объекта, а лишь существенные, т.е. значимые с точки зрения его функционального назначения в определенных условиях. Оценка, выполняемая одним экспертом, отражает его субъективное мнение, а оценки нескольких экспертов (экспертной группой), обработанные статистически по определенным непротиворечивым правилам, позволяют получить относительно правдоподобное представление о потребительных свойствах анализируемого объекта.

Так как оценка выполненная экспертом, фиксирует некоторые свойства объекта, признаваемые им существенными, то, она неизбежно включает информацию, отражающую его личное (субъективное) отношение к объекту и поэтому может быть как истинной, так и не вполне истинной или даже ложной.

Оценка всегда является результатом выбора, т.е. предпочтения экспертом одного объекта другому. Процедура принятия решения о предпочтении всегда предполагает соотнесение (сравнение) оцениваемого объекта с другими либо с некоторым объектом, рассматриваемым в качестве эталона1.

Таким образом, в контексте данного учебного пособия экспертные оценки будут применяться для:

- выявления   перечня   потребительных   свойств   объекта  и

соответствующих им показателей;

- определения численного  значения  показателей

потребительных свойств объекта и границ их вероятного изменения;

- определения   значимости   выделенных   показателей;

- формирования  комплексного  показателя  потребительных

свойств объекта;

- выбора  формы  связи  между  комплексным  показателем

качества и рыночной стоимостью оцениваемого объекта.

К факторам, влияющим на формирование оценки и на ее истинность, следует отнести:

- собственно оцениваемый объект и совокупность аналогичных

объектов;

- компетентность эксперта;

- средства, необходимые  для  оценки  объекта,  и  время,

отводимое на проведение оценки.

Рассмотрим эти факторы подробнее.

Идентификация объекта по его функциональному назначению выполняется на основе принятой в РФ системы классификации ОФП (см. раздел 1).

Компетентность эксперта в общем случае можно охарактеризовать таким обобщенным показателем, как вероятность правильного решения поставленной перед ним задачи. Существует несколько подходов к определению уровня компетентности эксперта.

Первый из них основан на личной удовлетворенности заказчика в профессиональных достоинствах эксперта.

Второй подход основан на статистической оценке деятельности эксперта. Для его реализации заказчик должен располагать данными об общем количестве оценочных операций, выполненных экспертом (N), и количестве операций оценки, полностью удовлетворивших его заказчиков (N1). Тогда статистическую вероятность того, что эксперт может принять правильное решение (В), можно рассчитать по формуле:

В=N1N  .									(3.1.)

Если речь идет об оценке особо важного для заказчика объекта, то положительное решение о привлечении эксперта целесообразно принимать при условии, что В > 0,95 (высокая компетентность); хорошей признается компетентность эксперта, если                          0,85 < В < 0,95 ; при умеренной компетентности, когда             0,65 < В < 0,85, заказчик, привлекая эксперта, соглашается на умеренный риск получения ошибочного результата; при                            В = 0,62 - 0,65 заказчик, выбирая эксперта, соглашается на повышенный риск.

Третий подход целесообразно применять в том случае, когда оценивается объект повышенной важности. Здесь при выборе эксперта следует принимать во внимание его показатель самооценки               В0  (В0  1). С учетом этого показателя вероятность адекватной (надежной) оценки объекта будет равна:

В = В  В0 .								(3.2.)

Четвертый подход следует применять при оценке объекта особой важности. К этой категории относятся объекты, функционирование которых связано с прямой угрозой жизни эксплуатирующих его работников. В этом случае, как правило, привлекается группа экспертов. Так, если в группу включено n экспертов, а вероятность правильной оценки объекта одним из них равна Вi , то вероятность адекватной оценки объекта ОФП   Ва   будет равна:

Ва=i=1nBi ; (i = 1, 2, 3, .. , n ),			         (3.3.)

где i=1n-  знак произведения i-х сомножителей.

Вероятность неадекватной оценки - Ва - будет равна:

Ва=1−Bа.									(3.4.)

На практике принято, как правило, усреднять возможности экспертов, приписывая каждому из них среднее значение показателя Ва. Тогда вероятность неадекватной оценки объекта всеми n экспертами  можно определить по формуле:

Ва=(1−Ва)n.								(3.5.)

При известном значении Ва число экспертов можно рассчитать по формуле:

n=ln Bаln (1−Bа) .								(3.6.)

Средства, необходимые для оценки объекта ОФП, зависят от его сложности, важности, условий применения и, следовательно, от требований, предъявляемым к уровню качества экспертизы, т.е. к адекватности результатов его проведения.

Для решения этой проблемы можно воспользоваться подходом, основанном на следующих рассуждениях.

Вероятность адекватной оценки на основе голосования более k экспертов из n можно рассчитать по формуле1:

В(m≥k)=i=knCni∗Bi∗(1−B)n;			         (3.7.)

вероятность неадекватной оценки на основе голосования менее k экспертов из  n  будет равна:

В(m≤k)=i=knCni∗(1−B)i∗Bn-i,				(3.8.)

где

Сni=n!i! ∗(n-i)! .							          (3.9.)

Пример расчета вероятностей адекватных и неадекватных решений экспертов приведен в табл. 3.2.

Табл. 3.2.

| n | k | Адекватное решение |  | Неадекватное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В = 0,7 | В = 0,9 | В = 0,7 | В = 0,9 |
| 5 7 10 | 4 6 7 | 0,528 0,647 0,650 | 0,917 0,974 0,987 | 0,308 0,288 0,100 | 0,500 0,02 0,00 |

Таким образом, выбрав приемлемый для себя уровень вероятности адекватного решения и соответствующее ему количество экспертов, покупатель, зная цену услуги эксперта и ориентируясь на располагаемые средства, может определить хотя бы ориентировочно затраты на экспертизу объекта ОФП.

Рассмотрим некоторые возможные подходы к оценке потребительных свойств объектов ОФП.

Метод баллов. Согласно этому методу j-й эксперт должен присвоить i-му потребительному свойству (ПС) объекта показатель важности  (весомости)  аji  при условии, что:

j=1nаji≥A ,								       (3.10.)

где  А  –  некоторое число, равное сумме балов;

j = 1, 2, 3, .., n; n – количество экспертов;

i = 1, 2, 3, .., m; m – количество объектов.

Результатом экспертизы является упорядочение средних значений показателей важности, рассчитанных для каждого объекта на основании индивидуальных экспертных оценок.

Идея метода иллюстрируется примером.

Пример 3.1. Предположим, что 5 экспертами оцениваются 6 образцов однотипного оборудования с целью отбора из их числа «кандидатов», подлежащих детальному анализу. При этом эксперты руководствуются шкалой оценок, представленной в табл. 3.2. Оценки экспертов приведены в табл. 3.3.

Очевидно, что наибольший разброс оценок следует ожидать для образцов оборудования, состояние которых оценивается как «вполне хорошее», «хорошее», «вполне удовлетворительное» и «удовлетворительное».

Табл. 3.3.

| Оценка состояния оборудо-вания | Качественная характеристика | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1. Новое | Хранится на складе продавца, находится на консервации или же установлено, но не эксплуатируется | 95-100 |
| 2. Очень хорошее | Находится (находилось) в эксплуатации некоторое время, существенно меньшее нормативного срока полезного использования; ремонтам не подвергалось; условия содержания и эксплуатации хорошие | 81-94 |
| 3. Вполне хорошее | Находится (находилось) в эксплуатации определенное время, в течение которого подвергалась текущим ремонтам; замена деталей, сборочных единиц и агрегатов не производилось; условия содержания и эксплуатации хорошие | 70-80 |
| 4. Хорошее | Находится (находилось) в эксплуатации определенное время, в течение которого подвергалось текущим и среднему ремонтам; производилась замена отдельных деталей; условия содержания и эксплуатации хорошие | 55-69 |
| 5. Вполне удовлетво-рительное | Находится (находилось) в эксплуатации определенное время, в течение которого подвергалось текущим и средним ремонтам; производилась замена отдельных деталей, сборочных единиц и агрегатов; условия содержания и эксплуатации хорошие | 30-54 |
| 6. Удовлетво-рительное | Находится (находилось) в эксплуатации определенное время, в течение которого подвергалось текущим, средним и капитальному ремонтам; производилась замена отдельных деталей, сборочных единиц и агрегатов; условия содержания и эксплуатации удовлетворительные | 15-29 |
| 7. Плохое | Находилось в эксплуатации продолжительное время; требует капитального ремонта | ≤ 14 |

Из табл. 3.4. видно, что согласно оценкам экспертов  состояния образцов оборудования можно характеризовать (формально) следующим образом: О1 – «хорошее»; О2 – «плохое; О3 – «вполне хорошее»; О4 – «очень хорошее»; О5 - «плохое»; О6 – «вполне хорошее». Можно ожидать, что образцы О2 и О5 из дальнейшего рассмотрения можно исключить.

Табл. 3.4.

| Экспер- | Образцы (Оi) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ты | О1 | О2 | О3 | О4 | О5 | О6 |
| 1 | 60 | 10 | 65 | 85 | 14 | 60 |
| 2 | 60 | 12 | 72 | 92 | 10 | 75 |
| 3 | 70 | 15 | 70 | 90 | 16 | 75 |
| 4 | 65 | 14 | 80 | 95 | 18 | 85 |
| 5 | 55 | 18 | 75 | 100 | 12 | 80 |
| аi | 310 | 69 | 362 | 462 | 70 | 375 |
| аi | 62 | 13,8 | 72,4 | 92,4 | 14 | 75 |
| аi - среднее значение экспертной оценки i-го образца оборудования |  |  |  |  |  |  |

В некоторых случаях экспертиза проводится на основе взвешенных коэффициентов важности. В этом случае в табл. 3.4. вместо абсолютных проставляются относительные оценки, рассчитываемые как удельные веса вида:

αj i=аj ij=1nаj i .							       (3.11.)

Так, например, относительная оценка, данная экспертом № 2 образцу  О3,  будет равна 0,19 (72:362). Такой прием применяется обычно, когда оценка ведется на основе 10-ти бальной шкалы, а число экспертов равно 3.

Метод парных сравнений. Рассмотренная выше задача может быть решена на основе другого подхода, сущность которого состоит в получении упорядоченного ряда объектов на основе простейшего логического анализа парных предпочтений. При этом, если                  n – экспертов рассматривают m объектов, то j-й эксперт назначает   i-му объекту оценку, принимающую только два значения 0 и 1. Объект Оl , получивший оценку 1, считается предпочтительней объекта Ок, получившего оценку 0; если объект Ок признается предпочтительней объекта Оl , то первому приписывается оценка, равная 1, а второму – равная 0. В качестве знака, характеризующего отношение предпочтения, применяется символ Р. Например, запись вида xРy читается: x предпочтительнее y. Тогда  Вjx  принимается равным 1, а  Вjy – 0.

Свои оценки каждый эксперт оформляет в виде табл. 3.5.

Табл. 3.5.

| Объект | Оценка объекта |  |  |  |  |  | Сумма по |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | … | i | … | m | строке |
| 1 | В11 | В12 | … | В1i | … | В1m | 1 |
| 2 | В21 | В22 | … | В2i | … | В2m | 2 |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| i | Вi1 | Вi2 | … | Вii | … | Вim | i |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| m | Вm1 | Вm2 | … | Вmi | … | Вmm | m |

В табл. 3.5. символ i означает число, полученное в результате суммирования оценок по i-й строке:

i=i=1mвij .							       (3.12.)

Очевидно, что оценки В11 , В22 , … , Вii , Вmm  не имеют смысла – объект сам с собой сравниваться не может. Поэтому при заполнении таблицы числами на месте этих элементов ставится прочерк.

Таким образом, если оценку объекта ОФП выполняют n экспертов, то руководитель группы располагает n таблицами указанного типа. Обработка данных этих таблиц производится следующим образом: во-первых, дихотомические оценки экспертов трансформируются в бальные, во-вторых, на основе последних и осуществляется ранжирование рассматриваемых объектов.

Трансформация (пересчет) дихотомических оценок производится по правилу:

- рассчитывается сумма вида:

=i=1mi,							       (3.13.)

где - сумма дихотомических оценок всех объектов всеми экспертами (в табл. 3.5. – это число, полученное в результате суммирования данных столбца «Сумма по строке»);

i- сумма дихотомических оценок, присвоенных i-м экспертом каждому из m объектов;

- для каждой строки рассчитывается бальная оценка (Wi):

Wi=i,    (Wi < 1) 			                (3.14.)

- производится попарное сравнение бальных оценок  по  правилу:

если Оi предпочтительнее объекта Ок  (Wi Р Wк), а объект Ок предпочтительнее объекта Оl (Wк Р Wl), то объект Оi предпочтительнее объекта Оl .

Рассмотрим пример, иллюстрирующий метод парных сравнений.

Пример 3.2. Предположим, что от 5 экспертов получено 5 оценочных таблиц, составленных на основе парных сравнений 5 изучаемых объектов. Данные, полученные от первого эксперта, представлены в табл. 3.6.

Табл. 3.6.

| Объект | Оценка объекта |  |  |  |  | i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 10 |

Обратившись к табл. 3.6., можно видеть, что: 1= 3; 2= 2; 3= 0; 4= 3; 5= 2;               = 3+2+0+3+2 = 10; W11 = 3:10 = 0,3;           W12 = 2:10 = 0,2; и т.д. Аналогичным образом получаются остальные оценки. Обработанная таким образом информация остальных экспертов,  представлена  в  табл. 3.7.

Табл. 3.7.

| Эксперты | Оценка объекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| 2 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0 |
| 3 | 0,6 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 |
| 4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0 | 0,2 |
| 5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| W1 | 0,40 | 0,14 | 0,16 | 0,10 | 0,20 |
| W1 - значение бальной оценки, полученное усреднением индивидуальных оценок 5 экспертов. |  |  |  |  |  |

В табл. 3.7. среднее значение бальной оценки рассчитывается по формуле:

Wi=i=1mWjim .							        (3.15.)

В частности, для первого объекта согласно (3.13.) получаем:  W1= (0,3+0,4+0,6+0,2+0,5):5 = 0,4. Аналогичным образом получаем остальные значения этого показателя.

Обратившись к табл. 3.7., можно видеть, что:

W1 Р (W2W3W4W5).

Следовательно:

О1 Р (О2, О3, О4, О5).

Так как W2 Р W4, то О2 Р О4 .

Так как W3 Р W4, то О3 Р О4  и т.д.

В результате получаем:

О1 Р (О2, О3, О4, О5);

О2 Р (О4, О5);

О3 Р (О2, О4, О5).

Следовательно:

О1 Р О3 Р О2 Р О5 Р О4 .

Таким образом, согласно выполненному анализу объекты по данным комплексной оценки потребительных свойств ранжируются следующим образом:

| Объект | О1 | О2 | О3 | О4 | О5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ранг | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |

Метод ранговой корреляции. В основе этого метода лежит идея построения упорядоченной эталонной системы показателей потребительных свойств эталонного объекта и ее применение для оценки некоторого реального объекта, представляющего практический интерес для потенциального покупателя. Чтобы пояснить сказанное, рассмотрим важнейшие технические показатели автомобиля. К ним в соответствии с действующей нормативно-технической документацией принято относить: номинальную грузоподъемность; сухую массу; собственную массу; полную массу; максимальную скорость; коэффициент использования массы (отношение номинальной грузоподъемности к собственной массе); эффективную мощность двигателя (кг/л); удельную массу двигателя (кг/л.с.); удельный расход топлива (г/л.с.ч.); тормозной путь (м); остановочный путь (м); удельный расход топлива на 100 км пробега; налоговую мощность двигателя и другие. Однако эти показатели можно применять для выбора определенной модели автомобиля согласно его функциональному назначению. Причем, выбор этот осуществляется на первичном рынке, представляющем новые автомобили, параметры которых всегда отвечают требованиям государственных (международных) стандартов, что позволяет считать их потребительные свойства соответствующими наперед заданному уровню. Иное положение складывается на вторичном рынке, представляющем автомобили, находившиеся в эксплуатации. Покупатель, уже зная необходимую модель (или модель, которую можно использовать вместо данной), как правило, желает выбрать из множества предлагаемых образцов данной модели (или заменяющей данную) тот, который лучшим образом соответствовал бы его потребностям. Какие же факторы целесообразно в таком случае учитывать? Во-первых, следует учесть год выпуска автомобиля, во-вторых, характер его эксплуатации (сезонный или круглогодичный), в-третьих, характер имевших место ремонтов (капитальный ремонт автомобиля, капитальный ремонт двигателя, ремонт крыльев, ходовой части и т.д.), в-четвертых, соответствие требованиям стандартов защиты окружающей среды (Евро – 1, Евро – 2 и Евро - 3) и другие. Поэтому для комплексного учета потребительных свойств можно применить также и метод ранговой корреляции. Согласно этому методу специалисты вырабатывают систему обобщенных критериев качества, расположенных в строгом порядке. На первом месте располагается наиболее значимый (по мнению экспертов) и ему присваивается первый ранг, на втором – фактор менее значимый, чем первый, (второй ранг) и т.д. Например, для оценки потребительных свойств автомобиля некоторые специалисты предлагают различные иерархические системы обобщенных показателей, одна из которых приводится ниже. Подчеркнем, что другие группы экспертов могут предложить другие системы показателей с иной иерархией ценностей. «Главным судьей» в этом случае всегда является заказчик экспертизы, т.е. потенциальный покупатель.

Изложение сущности метода ранговой корреляции продолжим с помощью примера.

Пример 3.3. Требуется оценить комплексный показатель потребительных свойств автомобиля, частные показатели которого проранжированы и представлены в правой части табл. 3.8.

Табл. 3.8.

| Эталонный перечень ранжированных показателей | Фактический перечень ранжированных показателей |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Состояние двигателя | 1. Состояние кузова (3) |
| 2. Состояние ходовой части | 2. Состояние системы подвесок (5) |
| 3. Состояние кузова | 3. Состояние двигателя (1) |
| 4. Состояние рулевого управления | 4. Состояние рулевого управления (4) |
| 5. Состояние системы подвесок | 5. Состояние ходовой части (2) |
| 6. Состояние системы зажигания | 6. Состояние фар (7) |
| 7. Состояние фар | 7. Состояние системы зажигания (6) |
| 8. Состояние и комфортность кабины или салона | 8. Состояние и комфортность кабины или салона (8) |
| 9. Состояние системы отопления и вентиляции | 9. Состояние стекол переднего и заднего видов (10) |
| 10. Состояние стекол переднего и заднего видов | 10. Состояние системы отопления и вентиляции (9) |
| В правой части табл. 3.8., в скобках, приведены эталонные ранги показателей автомобиля |  |

На основании данных гр. 1 и гр. 2 табл. 3.8. рассчитывается коэффициент ранговой корреляции Спирмена, значение которого и выступает в качестве комплексного показателя потребительных свойств автомобиля. Он находится по формуле:

Кс=1−6i=1ndi2n3−n,						                 (3.16.)

где Кс – коэффициент ранговой корреляции Спирмена (Кс=0,±1);

d  - разность эталонных (нормативных) и фактических значений частных рангов оцениваемого объекта;

n – число рассматриваемых потребительных свойств.

Расчет по формуле (3.16.) ведется следующим образом.

а) Определяется разность рангов: d1 = (1-3) = - 2 (в гр. 1 показателю «состояние двигателя» присвоен частный ранг № 1,             а  в  гр. 2, табл. 3.8. - № 3);  d2 = (2-5) = -3;  d3 = (3-1) = 2; d4  =  (4-4)  =  0;  d5  =  (5-2)  =  3;  6  =  (6-7)  = -1;

7  =  (7-6)  =  1;  8  = (8-8)  = 0;  9 = (9-10) = -1;  10 = (10-9) = 1.

б) Рассчитывается коэффициент ранговой корреляции:

Кс=1−6∗(4+9+4+0+9+1+1+0+1+1)103−10=0,814.

Адекватность расчетного значения Кс фактическому состоянию объекта рекомендуется устанавливать с помощью табл. 3.9.

Табл. 3.9.

| Расчетное значение Кс | Комплексная оценка потребительных свойств объекта |
| --- | --- |
| от -1 до 0,499 | исключительно низкая (металлолом) |
| от 0,5 до 0,499 | очень низкая; восстановлению не подлежит |
| от 0 до 0,499 | низкая; восстановление требует больших затрат |
| от 0,5 до 0,65 | средняя; восстановление требует допустимых затрат |
| От 0,66 до 0,90 | средняя; восстановление требует небольших затрат |
| больше 0,91, но меньше 1 | очень высокая; восстановление требует незначительных затрат |
| 1 | соответствует предъявляемым требованиям |

Обратившись к табл. 3.9., устанавливаем, что в соответствии с принятыми характеристиками потребительных свойств и критерием их комплексной оценки данный автомобиль следует признать вполне качественным.

1 Здесь, очевидно, речь идет о потребительском выборе (более подробно см., например: Гребенников П.И., Леусский А.И. Тарасевич Л.С. Микроэкономика. СПб, 1998, гл. 2).

1 Принято, что Ва≡В(m≥k) и Ва≡В(m≤k).