2. ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Качество – сложная философская и политико-экономическая категория, отражающая совокупность свойств некоторого объекта, характеризующую его пригодность удовлетворять определенные потребности пользователя. В данном пособии эта категория, раскрывающая потребительные свойства объекта ОФП, будет рассматриваться согласно своему технико-экономическому содержанию.

Свойство (свойства) объекта ОФП – специфическая его особенность, формирующаяся при его создании и проявляющаяся при его применении.

Показатель качества объекта ОФП – количественная характеристика его свойств. Показатели качества принято подразделять на единичные и комплексные (интегральные).

Единичный показатель качества количественно характеризует только одно из свойств объекта.

Комплексный показатель качества представляет собой количественную оценку совокупности существенных свойств объекта.

Базовый показатель качества – показатель, принимаемый за основу при сравнении данного объекта с другими, аналогичными объектами.

Значение базового показателя принимается на основе анализа лучших отечественных или зарубежных образцов, а в некоторых случаях – на основе некоторого виртуального объекта, создаваемого экспертами. Все объекты будем называть эталонами.

С показателями качества, как уже говорилось выше, тесно связаны его параметры, т.е. частные показатели качества более низкого уровня, чем интегральный показатель качества.

На основе значений частных показателей качества определяется интегральный уровень качества объекта ОФП. Уровень качества – характеристика, устанавливаемая путем сравнения совокупности частных показателей качества данного объекта с объектом ОФП, принимаемым за эталонный. В некоторых случаях уровень качества объекта устанавливается, исходя из значения одного из частных его показателей.

Область науки и практики, предметом которой являются анализ и оценка качества объектов различной природы, принято называть квалиметрией.

Выбор номенклатуры частных показателей качества объекта ОФП предполагает:

- определение его назначения и условий применения;

- анализ требований потребителя;

- определение задач управления (сохранения) качеством объекта;

- определение состава и структуры потребительных свойств объекта, а также соответствующих им показателей.

Исходная номенклатура показателей качества устанавливается по стадиям разработки объекта, его изготовления и эксплуатации.

Для объектов ОФП, обращающихся на вторичном1 рынке, в общем случае целесообразно устанавливать:

- «кандидатуры» объектов-эталонов;

- предстоящие условия эксплуатации;

- возможности реального использования;

- затраты на ввод в эксплуатацию;

- затраты на эксплуатацию в течение планируемого времени использования;

- цену приобретения;

- ликвидационную стоимость.

Перейдем теперь к рассмотрению характеристик качества (потребительных свойств) объектов, проявляющихся в эксплуатации и обусловливающих его рыночную стоимость.

Надежность. Под надежностью объекта (или его отдельных элементов) понимают его свойство выполнять в течение требуемого времени заданные функции при определенных условиях эксплуатации. Количественно надежность объекта характеризуется с помощью ряда критериев (показателей).

Отказом называется такое состояние объекта, при котором он не может выполнять хотя бы одну из своих функций, т.е. состояние, когда одна из его рабочих (эксплуатационных) характеристик не соответствует ГОСТу  или техническим условиям (ТУ).

Различают внезапные и постепенные отказы. Внезапные отказы характеризуются резким, скачкообразным, изменением состояния объекта, приводящим к прекращению его функционирования, и обусловливаются скрытыми технологическими дефектами. Наступление внезапного отказа – событие случайное. Поток внезапных отказов характеризуется плотностью, т.е. количеством отказов, приходящихся на данный интервал времени. Поток отказов считается постоянным, если не зависит от местоположения интервала на оси времени. Следует, однако, подчеркнуть, что постоянство потока отказов  справедливо для так называемого нормального периода эксплуатации объекта, исключающего начальный период, когда идет процесс «приработки» объекта, и конечный, - когда наступает его старение. Постепенные отказы обусловливаются старением или физическим износом элементов, образующих объект.

Под интенсивностью (опасностью) отказов принято понимать вероятность наступления отказа в единицу времени после данного момента времени при условии, что до этого момента объект функционировал безотказно.

Интенсивность отказов определяется на основе статистической обработки результатов испытаний объекта (его элементов) как на этапе его разработки, так и наблюдений за ним в процессе эксплуатации. Характер изменения интенсивности отказов во времени представлен на рис. 2.1. Кривая  отражает типичный характер изменения внезапных, а кривая  - постепенных отказов во времени. Для внезапных отказов интервал времени (0-t1) является временем «приработки». Интервал времени  (t1-t2), характеризующийся постоянством показателя и его минимальным значением, принято называть периодом нормальной работы. Начиная с момента времени t2, показатель  растет, что обусловливается старением и физическим износом элементов, образующих объект ОФП.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

t1			      t3	t2	t4		t

Рис. 2.1.

Гарантийный срок службы – период времени, в течение которого предприятие-изготовитель несет на себе бремя издержек, обусловленное отказами (ненадежной работой) объекта. В зависимости от содержания договора поставки (купли-продажи) объект, отказавший в течение этого срока один или более раз, может быть заменен новым, аналогичным проданному. Гарантийный срок службы всегда меньше нормативного, устанавливаемого единым для объектов данного класса.

Нормативный срок службы объекта ОФП совпадает с амортизационным периодом, т.е. с нормативным сроком его полезного использования.

Физический срок службы объекта ОФП (или его отдельных элементов) представляет собой период времени, устанавливаемый на основе наблюдений и обработки статистических данных о фактическом времени его полезного использования. Продолжительность физического срока службы зависит от условий применения и эксплуатации объекта.

Среднее время непрерывной работы объекта между двумя отказами (или среднее время наработки на один отказ) рассчитывается по формуле:

Т=intin ,								(2.1.)

где Т – среднее время наработки на отказ;

ti – время исправной работы объекта между следующими друг за другом отказами; i = 1, 2, 3,.., n;

n – число зафиксированных отказов.

Между показателями интенсивности отказов  и средним временем наработки на один отказ существует зависимость вида:

λ=1Т .								    		(2.2.)

Вероятность безотказной работы объекта в заданном интервале времени - событие, состоящие в том, что в заданном интервале времени при определенных условиях эксплуатации не произойдет ни одного отказа.

Показатель Р(t) – вероятность безотказной работы объекта за время t - можно рассчитать по приближенной формуле1:

Pλ(t)=(λ∗t)nn!e−λ∗t,

где e – основание натурального логарифма.

При  - const приведенная формула принимает более простой вид:

Pλ(t)=e−tT  .									(2.3.)

Ремонтопригодность. Приспособленность конструкции объекта к проведению работ с целью поддержания и восстановления работоспособного состояния и ресурса принято называть ремонтопригодностью. Это понятие применяется для оценки таких свойств объекта ОФП, как его пригодность к техническому обслуживанию и ремонту, осуществляемым с целью предотвращения возможных отказов и восстановления его работоспособного состояния после их наступления.

Различия в функциональном назначении объекта ОФП, характере работ, выполняемых в процессе его применения, составе и квалификации исполнителей и составе технических средств, обусловливают различные требования к приспособленности объекта для проведения этих работ. Указанные обстоятельства требуют наряду с понятием «ремонтопригодность» применять еще и такие понятия, как «эксплуатационная технологичность», «технологичность при техническом обслуживании», «технологичность при выполнении штатных работ» и «технологичность при ремонте». Взаимосвязь этих понятий показана на рис. 2.2. Рассмотрим их содержание.

Под эксплуатационной технологичностью понимается свойство объекта ОФП, характеризующее его приспособленность к работам, выполняемым при его подготовке к применению. Его видовыми понятиями (см. рис. 2.2.) являются: «технологичность при техническом обслуживании» и «технологичность при выполнении штатных работ».

|  | Эксплутационная технологичность |  |  | Ремонтопригодность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технологич-ность при выполнении штатных работ |  | Технологич-ность при техническом обслуживании |  | Технологич-ность при ремонте |
|  | При подготовке к применению |  | Контроле- пригодность |  | Блочность |
|  | При выполнении рабочих операций |  | Доступность |  | Взаимоза-меняемость |
|  | При выполнении работ после применения |  | Легкосьемность |  | Восстанав-ливаемость |

Рис. 2.2.

Под технологичностью объекта при технологическом обслуживании    понимают    свойство    объекта,   характеризующее   приспособленность его конструкции (устройства) к работам, выполняемым при техническом обслуживании в процессе его применения и хранения. Основным назначением этих работ является: поддержка объекта в технически исправном состоянии, обеспечение его использования с заданным уровнем показателей эффективности, предотвращение отказов и контроля работоспособности.

Содержание понятия «технологичность при техническом обслуживании» раскрывается более полно с помощью видовых понятий: «контролепригодность», «блочность», «доступность», «взаимозаменяемость», «легкосъемность» и «восстанавливаемость». Раскроем первое из них, полагая, что смысл остальных достаточно прозрачен.

Объект можно считать контролепригодным, если имеется реальная возможность получения информации о работоспособности образующих его элементов и его работоспособности как таковой.

Под технологичностью при выполнении штатных работ понимают свойства объекта, обеспечивающие его приспособленность к выполнению работ, необходимых при его подготовке к применению (установка рабочих органов, подключение к источникам электропитания, заправка топливом и т.п.), к выполнению работ и операций в процессе непосредственного применения (управление рабочими органами, переключение с одного режима на другой, наблюдение за показателями контрольных приборов) и к работам, выполняемым после окончания использования объекта (снятие рабочих органов, отключение от источников электропитания, перевод в положение для транспортировки или хранения).

Под технологичностью при ремонте понимают свойство объекта и образующих его элементов, характеризующее их приспособленность к ремонтным работам, выполняемым с целью восстановления его работоспособности.

Из этого определения видно, что свойством технологичности при ремонте должны обладать машины, оборудование, здания, сооружения, а также их элементы (детали, сборочные единицы, элементы зданий и сооружений). При этом следует подчеркнуть, что понятие «технологичность при ремонте» относится, как правило, к объекту в целом. Оно характеризует, прежде всего, приспособленность объекта к ремонтам, выполняющихся как в ремонтных службах, так и по месту его эксплуатации.

Техническое обслуживание представляет собой комплекс работ, направленных на поддержание исправности объекта или только его работоспобности при подготовке к применению или в процессе использования по назначению, а также при хранении и транспортировке.

Количество видов технического обслуживания, их периодичность и содержание (объем) определяются техническими особенностями и назначением объекта, условиями его эксплуатации, требованиями к значениям показателей эффективности.

Ремонт – комплекс мероприятий, направленных на поддержание и восстановление работоспособности объекта ОФП и его элементов.

В соответствии со сложившейся практикой эксплуатации объектов ОФП различают текущие, средние и капитальные ремонты.

Текущий ремонт производится в процессе эксплуатации объекта с целью обеспечения его работоспособности путем замены, восстановления или регулировки его отдельных элементов.

Средний ремонт производится с той же целью, что и текущий ремонт, но его содержание отличается от последнего тем, что при его выполнении производится замена отдельных элементов, сборочных единиц или блоков.

Капитальный ремонт производится с целью восстановления исправности и полного (или близкого к нему) восстановления ресурса объекта путем замены или восстановления любых его элементов, включая базовые (системообразующие), с последующим испытанием на работоспособность.

Неплановый (случайный) ремонт производится в случае возникновения случайных отказов объекта, несмотря на проведение технических осмотров, текущих, средних и капитальных ремонтов.

Среднее время ремонта (восстановления – по терминологии теории надежности) рассчитывается по формуле:

Tp=i=1mtpim,								(2.4.)

где Tр – среднее время выполнения одного ремонта;

tpi – время выполнения i-го ремонта; i = 1, 2, 3, .. , m.

Между показателем интенсивности ремонтов и среднем временем ремонта существует зависимость:

μ=1Тр .								             (2.5.)	Вероятность выполнения ремонта в заданном интервале времени означает вероятность события, состоящего в том, что при определенных условиях работы в течение времени t  tp ремонт будет выполнен.

Показатель P(tр) – вероятность выполнения ремонта в течение   t  tp - можно рассчитать по приближенной формуле1:

Pμ(tp)=(μ∗tp)mm!e−μ∗tp.

При   = const  формула (2.6.) принимает более простой вид:

Pμ(tp)=e−tpТр.								(2.6.)

Каждый вид технического обслуживания и ремонта характеризуется определенной периодичностью, временем проведения и содержанием работ, находящихся в определенной связи между собой и другими, принятыми для данного типа объекта, видами обслуживания и ремонта.

Интегральный коэффициент ремонтопригодности можно рассчитать также, используя экономический подход:

Крп=С1р+С2рЦ0,								(2.7.)

где Крп – коэффициент ремонтопригодности;

С1р- затраты на проведение технических осмотров и плановых ремонтов всех видов;

С2р- затраты на устранение случайных отказов;

Ц0 – первоначальная стоимость объекта ОФП.

Коэффициент Крп может принимать два значения – плановое (нормативное) и фактическое. Расчет планового значения этого коэффициента принципиально возможен на основе нормативных материалов [см., напр.: 9, 10, 11] и статистических данных. Последний вид информации может быть получен от предприятия-изготовителя или же из специальной литературы. Однако здесь необходимо иметь ввиду следующее важное обстоятельство. Исходные данные для расчета показателей надежности по формулам (2.1.)-(2.3.) определяются только для так называемого периода нормальной работы объекта, обозначенного на рис. 2.2. интервалом (t1–t2). Ресурс же объекта, поступающего на вторичный рынок, часто может быть уже частично использован [интервал (0–t3)] или использован полностью [интервал (0–t4)].  Доказано, что для последнего интервала времени указанные формулы «не работают». Что же касается расчета фактического коэффициента ремонтопригодности, то здесь проблема еще сложнее. Дело в том, что для получения необходимой для его расчета информации на предприятии, где объект используется, должны функционировать хорошо продуманные и отлаженные системы ремонтного обслуживания, бухгалтерского учета затрат на содержание и эксплуатацию амортизируемых средств производства. К сожалению, на отечественных (и на многих зарубежных) предприятиях бухгалтерский учет ведется «котловым методом», не позволяющим дифференцировать этот вид затрат по инвентарным номерам объектов. Поэтому отмеченные обстоятельства указывают, во-первых, на неэффективность применения аналитических методов для количественной оценки потребительных свойств объектов ОФП и их элементов и, во-вторых, на необходимость применения для этой цели метода экспертного анализа и на его основе определять рыночную стоимость.

1 Под вторичным понимается рынок, на котором обращаются объекты ОФП находившихся в эксплуатации.

1 Формулы (2.2.) и (2.3.) справедливы для экспонециального закона распределения (ЭЗР) среднего времени наработки на отказ. В действительности этот показатель может быть распределен по другим законам. Однако специалисты по теории надежности технических систем считают, что применение в расчетах ЭЗР не приводит на практике к сколько-нибудь существенным ошибкам.

1 Формулы (2.5.) и (2.6.) справедливы для ЭЗР среднего времени выполнения одного ремонта (см. сноску на с. 18).